USB母座应用电路该怎么接

USB判断设备是否插入

如何判断USB的主从模式：注意：单片机的判断程序应该有去抖动处理

- 操作人员的选择——单片机使CH37X 芯片默认工作于主机模式，当有USB 设备插入时CH37X 会中断通知单片机然后处理；当单片机接收到操作人员的控制指令时，使CH37X 切换到设备模式，以便作为USB 设备与计算机通讯

- 5针USB插座的ID信号——OTG协议

- 双USB插座主从判断电路——双USB插座主从判断电路如下，端口P4 仅用于连接USB 设备，端口P42仅用于连接计算机，两者不能同时使用。空闲情况下，STATUS 为低电平，单片机使CH37X 工作于主机模式，当有USB 设备插入P4 时CH375 会自动通知单片机然后处理。当端口P42连接到计算机的USB 端口时，计算机的USB 提供5V 电源使STATUS 为高电平，所以单片机使CH375 切换到设备模式。

- 单USB插座主从判断电路——，空闲情况下，节点4V7 的电压比USB插座的电源电压高，比较器U31输出STATUS 为低电平，单片机使CH375 工作于主模式，当有USB 设备插入P3 时CH375 会自动通知单片机然后处理。当P3 连接到计算机的USB 端口时，计算机的USB 提供5V 电源使USB 插座的电源电压比节点4V7 的电压高，比较器U31输出STATUS为高电平，所以单片机使CH375切换到从模式。图中，电阻R3用于产生压差以便比较，D31 和D32为压降在0.3V左右的肖特基二极管，型号不限，可选用1N5817 或BAT54XV2T1（电流小于100mA）等，D32 使节点4V7 的电压低于计算机的USB 电源电压，D31 用于避免输出较大电流时电阻R3 压降太大，Z1 和Z2 为两个性能相同的普通LED 发光二极管，用于将输入共模比较电压降到比较器LM393 可以接受的范围。注意，作为USB 主机端口，输出USB 电源电压约为4.3V 到4.8V，部分USB 设备可能不适用。